ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В КУЗНИЦЕ

- Прежде чем приступить к работе с металлом, необходимо   подготовить рабочее место и инструменты.

- Все механизмы и станки должны быть в исправном состоянии, иметь заземление и ограждения вращающихся частей. Непосредственно перед работой необходимо убедиться в исправности инструментов и правильности установки наковальни и переносного горна. Ковку неисправными инструментами производить запрещено!

- Рабочие части режущих инструментов должны быть правильно заточены.

- Все кузнечные работы выполняют в брезентовых рукавицах и длинном фартуке ниже колен из плотной ткани (брезента, кожи или асбестовой ткани), пропитанных огнестойким средством (например, концентрированным раствором борной кислоты). На фартуке может быть один нагрудный карман и один карман справа у пояса (для правшей). Кроме рукавиц и фартука, на кузнеце должны быть надеты: длинная куртка из плотной хлопчатобумажной ткани, с длинными рукавами на манжетах; длинные брюки или комбинезон из прочной ткани; ботинки на толстой кожаной подошве (верх ботинок должен быть прикрыт брюками!); головной убор или налобная повязка.

- Во время работы с нагретым металлом следует пользоваться защитной маской или очками с небьющимися стеклами. При работе с металлом, нагретым до белого каления, глаза должны быть защищены специальными очками со светофильтрами.

- Нельзя смотреть на яркое пламя незащищенными глазами! Это может нанести значительный вред зрению, вплоть до его полной потери.

- Вокруг рабочего места следует установить защитные экраны, которые предохранят окружение от отлетающей окалины и искр, а также от вредного воздействия горячего воздуха.

- Бак возле кузнечного горна необходимо заранее наполнить чистой холодной водой. Ненужные на каждый конкретный момент ковки инструменты охлаждают в баке с водой, так как во время кузнечных работ многие инструменты сильно нагреваются. Воду в баке меняют по мере загрязнения.

- Во время ковки нельзя отвлекаться на посторонние вещи или вести светскую беседу. Кузнечное ремесло требует полного сосредоточения.

- При ковке необходимо следить за температурным режимом. Ковка перегретого или охлажденного ниже нормы металла запрещена, так как может привести к несчастному случаю.

- Раскаленную в горне заготовку берут особыми горновыми клещами.

- Запрещается производить холостые удары по наковальне! Удары следует наносить только по заготовке или подкладному инструменту.

- Ручки кузнечных инструментов при ударах держат сбоку от себя, а не перед собой.

- Если кузнец работает в паре с молотобойцем, то последний должен стоять вполоборота к кузнецу, но ни в коем случае не напротив него!

- Молотобоец должен беспрекословно подчиняться командам кузнеца. Команды для молотобойца должны быть четкими и лаконичными: «бей сильно», «бей до команды» и т.п. Команды следует произносить громко. Место удара показывают ручником, а не рукой. Команда «стой» знаменует окончание ковки.

- По окончанию работы воздуходувное устройство отключают, а помещение кузницы приводят в порядок.