- ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА НАЖДАЧНЫХ СТАНКАХ

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

- К работе на станке допускаются лица, прошедшие инструктаж на рабочем месте о безопасных методах работы, указанные в списке, вывешенном непосредственно у станка.

- Ответственные за безопасную эксплуатацию станка назначаются распоряжением по предприятию (фамилия, имя, отчество которого указаны в табличке, вывешенной непосредственно у станка).

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

- Привести одежду в порядок.

- Проверить:

а) наличие, исправность и крепление кожуха и подручника;

б) наличие защитных экранов, при отсутствии защитных очков;

в) наличие и исправность ограждений;

г) крепление наждачного круга, отсутствие трещин и выбоин, наличие эластичных прокладок, надежность крепления гаек, зажимающих концы;

д) наличие заземления двигателя в корпусе станка;

е) установку подручника по отношению к горизонтальной плоскости круга. Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга должен быть не более 3 мм.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- Проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 минут, находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва круга и убедиться в отсутствии его биения.

- Выполнять только порученную работу.

- Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других посторонними разговорами.

- Следить за правильным вращением абразивного круга и расположением обрабатываемой детали.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Работать на неисправном станке.

- Работать, если расстояние между подручником и шлифовальным кругом превышает 3 мм.

- Стоять против круга при обработке деталей.

- Работать на наждачных станках без предохранительных экранов или защитных очков.

- Перемещать подручники во время работы станка.

- Применять рычаги для увеличения нажима на круг и удерживать инструмент на весу при обработке деталей.

- Работать боковыми поверхностями кругов, если круги для этого не предназначены.

- Обрабатывать мелкие детали без спец. приспособлений.

- Работать с окружной скоростью выше 30 м/сек.

- Установка и работа на неиспытанных абразивных кругах.

- Крепить наждачный круг разными дисками, без наличия выточки на них и эластичной прокладки.

- Работать при отсутствии кожуха.

- Производить чистку, уборку и ремонт во время работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

При обнаружении неисправностей:

Вибрации, появлении шумов, треска и др., прекратить работу и поставить в известность начальника.

5. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

- Отключить станок.

- Убрать рабочее место.

- О всех выявленных недостатках в работе станка сообщить мастеру или механику.